RYA-Tech · Sistema de Asesorías y Compatibilidad

Especificación Técnica de Fichas de Componentes, Matriz de Comparaciones y Lógica de Hardware

1. Parámetros Técnicos Solicitados por Componente (Ficha Técnica)

Detalle de todos los parámetros técnicos gestionados en el catálogo comercial y administrativo (CATALOG_TECH_*), con las fichas y campos actualizados:

1.1 Procesador (CPU)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| socket | Socket | Texto | - | Socket físico del procesador (ej. AM4, AM5, LGA1700). |
| cores | Núcleos | Entero | - | Cantidad de núcleos físicos de procesamiento. |
| threads | Hilos | Entero | - | Cantidad de hilos lógicos de ejecución. |
| base_mhz | Frecuencia Base | Número | MHz | Frecuencia de reloj base. |
| boost_mhz | Frecuencia Máxima | Número | MHz | Frecuencia máxima de reloj en modo turbo. |
| l3_mb | Caché L3 | Número | MB | Capacidad de memoria caché de nivel 3. |
| tdp_w | TDP Declarado | Número | W | Potencia de diseño térmico declarada por fabricante. |
| base_w | Potencia Base | Número | W | Consumo en estado base publicado (PBP). |
| max_w | Potencia Máxima | Número | W | Consumo máximo en turbo/carga plena (MTP / PPT). |
| power_notes | Criterio de Potencia | Texto | - | Notas y condiciones sobre TDP / PBP / PPT / MTP. |
| igpu | Gráficos Integrados | Booleano | - | Indica si posee procesador gráfico integrado (Sí/No). |
| memory_type | Tipo de RAM Admitido | Texto | - | Generación de memoria soportada por el IMC (DDR4 / DDR5). |
| cooler_included | Disipador Incluido | Booleano | - | Indica si incluye disipador de fábrica en la caja (Sí/No). |
| generacion | Generación | Texto | - | Familia o generación de CPU (ej. Ryzen 7000, Ryzen 5000, Intel 14, Intel 13, Intel 12). Vincula con la tabla de compatibilidad de chipsets. |

1.2 Placa Madre (Motherboard)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| socket | Socket | Texto | - | Zócalo del procesador soportado físicamente. |
| chipset | Chipset | Texto | - | Circuito integrado auxiliar (ej. B650, Z790, A520, B550). |
| form_factor | Formato | Texto | - | Factor de forma físico (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX). |
| memory_type | Tipo de RAM | Texto | - | Generación de memoria RAM requerida (DDR4 / DDR5). |
| memory_slots | Ranuras de RAM | Entero | - | Número de ranuras DIMM disponibles. |
| memory_max_gb | RAM Máxima | Número | GB | Capacidad máxima total de memoria admitida. |
| memory_oc_mts | Velocidad RAM Máx OC | Número | MT/s | Frecuencia máxima con overclock certificada. |
| pcie | Ranuras PCIe | Texto | - | Versiones y cantidad de ranuras PCIe disponibles. |
| storage_interfaces | Interfaces Almacenamiento | Texto | - | Interfaces M.2 / SATA proporcionadas por la placa. |
| m2_pcie_version | Versión PCIe M.2 | Texto | - | Generación PCIe de los zócalos M.2 (PCIe 3.0, 4.0, 5.0). |
| m2_slots | Ranuras M.2 | Entero | - | Cantidad total de zócalos M.2 para SSDs. |
| sata_ports | Puertos SATA | Entero | - | Cantidad de conectores SATA III disponibles. |
| power_connectors | Conectores Alimentación | Texto | - | Conectores eléctricos necesarios (ATX 24p, EPS 8p). |
| revision | Revisión de Hardware | Texto | - | Revisión física del circuito impreso (ej. Rev 1.0). |
| estimated_w | Consumo Estimado | Número | W | Consumo energético aproximado de la placa base. |
| wifi | Wi-Fi Integrado | Booleano | - | Indica si incluye módulo inalámbrico Wi-Fi. |
| bluetooth | Bluetooth Integrado | Booleano | - | Indica si incluye conectividad Bluetooth. |
| ethernet_mbps | Velocidad Ethernet | Número | Mbps | Ancho de banda del puerto LAN (ej. 1000, 2500 Mbps). |

1.3 Gabinetes (Case) - [Ventana Ficha Técnica Oficial]

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| form_factor | Factor de forma de la placa | Texto | - | Formatos de placas madre soportados (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX). |
| height_mm | Altura | Número | mm | Altura total externa del gabinete en milímetros. |
| length_mm | Longitud | Número | mm | Profundidad/longitud total externa del gabinete en milímetros. |
| width_mm | Ancho | Número | mm | Ancho total externo del chasis en milímetros. |
| psu_max_length_mm | Profundidad de fuente | Número | mm | Espacio longitudinal máximo permitido para la fuente de poder. |
| gpu_max_length_mm | Longitud de la GPU | Número | mm | Largo máximo disponible en el compartimento para la tarjeta gráfica. |
| cooler_max_height_mm | Altura del disipador | Número | mm | Altura máxima admitida para disipadores por aire de CPU. |
| max_fans | Máximo ventiladores | Entero | - | Cantidad máxima de ventiladores auxiliares que se pueden instalar. |

1.4 Memoria RAM

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| memory_type | Tipo DDR | Texto | - | Generación de memoria (DDR4, DDR5). |
| form_factor | Formato | Texto | - | Factor de forma (DIMM para escritorio, SO-DIMM laptop). |
| capacity_gb | Capacidad Kit | Número | GB | Capacidad total combinada del paquete. |
| modules | Módulos por Kit | Entero | - | Cantidad de barras de memoria incluidas (1, 2, 4). |
| speed_mts | Velocidad Probada | Número | MT/s | Velocidad probada en perfil XMP/EXPO. |
| spd_mts | Velocidad SPD | Número | MT/s | Velocidad base estándar según norma JEDEC. |
| cas | Latencia CAS (CL) | Entero | - | Ciclos de reloj de latencia de acceso. |
| voltage_v | Voltaje Probado | Número | V | Voltaje nominal certificado de operación. |
| profiles | Perfiles Soportados | Texto | - | Perfiles de overclock compatibles (XMP / EXPO / JEDEC). |
| height_mm | Altura del Módulo | Número | mm | Altura total del disipador de la memoria. |
| power_w | Consumo Publicado | Número | W | Consumo eléctrico estimado del kit. |

1.5 Tarjeta Gráfica (GPU)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| interface | Interfaz PCIe | Texto | - | Interfaz de bus de conexión (ej. PCIe 4.0 x16). |
| vram_gb | Memoria de Video | Número | GB | Cantidad de memoria gráfica dedicada. |
| memory_type | Tipo de VRAM | Texto | - | Tecnología de VRAM (GDDR6, GDDR6X). |
| length_mm | Largo | Número | mm | Longitud física de la tarjeta. |
| height_mm | Alto | Número | mm | Altura física de la tarjeta desde el puerto PCIe. |
| thickness_mm | Grosor | Número | mm | Grosor total de la tarjeta y disipador. |
| slots | Ranuras Ocupadas | Número | - | Espacio posterior ocupado en ranuras PCI (ej. 2, 2.5, 3). |
| board_w | Potencia de Tarjeta (TBP) | Número | W | Consumo total de energía de la tarjeta. |
| power_notes | Criterio de Potencia | Texto | - | Condiciones de medición del consumo. |
| recommended_psu_w | Fuente Recomendada | Número | W | Potencia mínima de fuente recomendada por ensamblador. |
| power_connectors | Conectores Alimentación | Texto | - | Conectores requeridos (ej. 2x 8-pin, 1x 16-pin 12VHPWR). |
| video_outputs | Salidas de Video | Texto | - | Puertos para monitores (HDMI 2.1, DP 1.4a, etc.). |

1.6 Fuente de Poder (PSU)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| continuous_w | Potencia Continua | Número | W | Potencia continua real de entrega (vatios). |
| form_factor | Formato | Texto | - | Formato físico de montaje (ATX, SFX, SFX-L). |
| atx_version | Versión ATX | Texto | - | Estándar Intel ATX (ATX 2.4, ATX 3.0, ATX 3.1). |
| efficiency | Eficiencia | Texto | - | Certificación energética (80 Plus Bronze, Gold, etc.). |
| modularity | Modularidad | Texto | - | Gestión de cables (No modular, Semi, Full modular). |
| connectors | Conectores Disponibles | Texto | - | Inventario de cables y terminales disponibles. |
| length_mm | Largo | Número | mm | Longitud de la fuente de poder. |

1.7 Almacenamiento (SSD / HDD)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| drive_type | Tipo de Unidad | Texto | - | Tecnología (SSD o Disco Mecánico HDD). |
| capacity_gb | Capacidad | Número | GB | Capacidad de almacenamiento. |
| interface | Interfaz y Versión | Texto | - | Bus de comunicación (SATA III, PCIe 3.0/4.0/5.0). |
| form_factor | Formato | Texto | - | Formato físico (M.2 2280, 2.5 pulgadas, 3.5 pulgadas). |
| m2_key | Clave M.2 | Texto | - | Muesca de zócalo M.2 (M-Key, B+M Key). |
| read_mbs | Lectura Secuencial | Número | MB/s | Velocidad secuencial de lectura declarada. |
| write_mbs | Escritura Secuencial | Número | MB/s | Velocidad secuencial de escritura declarada. |
| power_w | Consumo Publicado | Número | W | Consumo eléctrico bajo carga. |

1.8 Refrigeración / Cooler - [Atributos Complementarios PC Builder]

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sockets_cooler | Sockets Compatibles | Texto | - | Lista de sockets con anclaje incluido (AM4, AM5, LGA1700). |
| capacidad_termica_cooler_w | Capacidad Térmica | Número | W | Potencia máxima de calor capaz de disipar (TDP disipación). |
| altura_cooler_mm | Altura del Disipador | Número | mm | Altura total en milímetros (disipadores por aire). |
| tamano_radiador_mm | Tamaño de Radiador | Número | mm | Medida del radiador si es refrigeración líquida (AIO). |
| consumo_cooler_w | Consumo Eléctrico | Número | W | Consumo de bomba y ventiladores. |

1.9 Periféricos: Teclado y Mouse (Comerciales / Sin Validación de Ensamble)

| Clave Técnica | Nombre / Etiqueta | Tipo | Unidad | Descripción y Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teclado: color, layout, connections | Especificaciones Teclado | Texto/Bool | - | Color, distribución de teclado (ISO/ANSI), puertos y conectividad. |
| Teclado: wireless, backlight, devices | Funciones Teclado | Bool/Entero | - | Inalámbrico, iluminación RGB/LED, dispositivos emparejables. |
| Mouse: edition, sensor, max_dpi | Sensor y Óptica Mouse | Texto/Núm | DPI | Edición, tipo de sensor óptico/láser y resolución máxima DPI. |
| Mouse: wheel, silent_clicks, connections | Diseño Mouse | Texto/Bool | - | Tipo de scroll, pulsadores silenciosos y cables/conexión. |

2. Matriz de Comparaciones del Sistema de Asesorías (PC Builder)

Matriz de comparaciones que rigen el motor de asesorías, con la lógica simplificada de Placa-CPU (gobernada por socket y chipset/generación, sin versión de BIOS) y las restricciones de Gabinete:

2.1 Comparaciones desde: Procesador (CPU)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu:socket | board:socket | Coincidencia exacta de zócalo físico (ej. AM4 con AM4, LGA1700 con LGA1700). | INCOMPATIBLE si difieren. |
| cpu:generacion | board:chipset | Regla Heurística: Si la CPU es de generación posterior al chipset de la placa (ej. Ryzen 5000 en B450), no se bloquea la compatibilidad pero se notifica advertencia informativa. | CONDICIONAL (Aviso: Puede requerir actualización previa de BIOS). |
| cpu:cooler_included | cooler:presencia | Si el CPU viene sin disipador de fábrica (cooler_included = false), se exige seleccionar un cooler dedicado obligatoriamente. | CONDICIONAL / OBLIGATORIO (Requiere disipador en el carrito). |
| cpu:memory_type | ram:memory_type | Compatibilidad entre el controlador de memoria de la CPU y la RAM elegida. | INCOMPATIBLE si difieren (DDR4 vs DDR5). |
| cpu:socket | cooler:sockets_cooler | El cooler debe incluir soporte y anclaje físico para el socket del CPU. | INCOMPATIBLE si el cooler no lista el socket. |
| cpu:max_w (o tdp_w) | cooler:capacidad_termica_w | La capacidad térmica de disipación debe ser mayor o igual a la potencia máxima. | INCOMPATIBLE si cooler_w < cpu_max_w. |
| cpu:max_w | psu:continuous_w | El consumo pico de la CPU se suma al balance general de energía de la PC. | Suma al cálculo total para validar si la PSU cubre la carga. |
| cpu:igpu | gpu:presencia | Si el CPU no tiene gráficos integrados (igpu = false), se exige GPU dedicada. | CONDICIONAL (Alerta: no habrá video sin GPU). |

2.2 Comparaciones desde: Placa Madre (Motherboard)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| board:socket | cpu:socket | Coincidencia de zócalo físico con el procesador. | INCOMPATIBLE si difieren. |
| board:chipset | cpu:generacion | Verificación de coincidencia de plataforma y necesidad de soporte de firmware. | CONDICIONAL si el chipset es de hornada anterior. |
| board:form_factor | case:form_factor | El gabinete debe admitir el formato físico de la placa (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX). | INCOMPATIBLE si el gabinete no soporta el formato. |
| board:memory_type | ram:memory_type | La tecnología de ranuras DIMM de la placa debe coincidir con la RAM. | INCOMPATIBLE si difieren (DDR4 vs DDR5). |
| board:memory_slots | ram:modules | La cantidad de módulos del kit de RAM no puede superar las ranuras disponibles. | INCOMPATIBLE si ram_modules > memory_slots. |
| board:memory_max_gb | ram:capacity_gb | La capacidad total instalada de RAM no puede superar el límite del circuito. | INCOMPATIBLE si ram_capacity > memory_max_gb. |
| board:memory_oc_mts | ram:speed_mts | Frecuencia de reloj máxima admitida por la placa base. | CONDICIONAL (La RAM funcionará limitada a la velocidad de la placa). |
| board:m2_pcie_version | storage:interface | Contraste de generación de bus M.2 PCIe (ej. SSD PCIe 4.0 en ranura PCIe 3.0). | CONDICIONAL (Aviso: El SSD funcionará a velocidad de la interfaz de la placa). |
| board:m2_slots | storage:form_factor (M.2) | Existencia de ranuras M.2 libres para instalar unidades SSD NVMe/SATA. | INCOMPATIBLE si se eligen más unidades M.2 que ranuras físicas. |
| board:sata_ports | storage:form_factor (2.5/3.5) | Existencia de puertos SATA disponibles para discos convencionales. | INCOMPATIBLE si las unidades SATA superan los puertos de la placa. |

2.3 Comparaciones desde: Gabinetes (Case)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| case:form_factor | board:form_factor | Puntos de anclaje y espacio interno para la placa madre. | INCOMPATIBLE si no admite el formato de placa. |
| case:gpu_max_length_mm | gpu:length_mm | Espacio longitudinal libre para alojar la tarjeta gráfica. | INCOMPATIBLE si gpu_length > gpu_max_length_mm. |
| case:psu_max_length_mm | psu:length_mm | Espacio disponible en el túnel de la fuente antes de colisionar con bahías. | INCOMPATIBLE si psu_length > psu_max_length_mm. |
| case:cooler_max_height_mm | cooler:altura_cooler_mm | Distancia entre placa y tapa lateral para disipadores por aire. | INCOMPATIBLE si cooler_altura > cooler_max_height_mm. |

2.4 Comparaciones desde: Memoria RAM

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ram:memory_type | board:memory_type | Coincidencia estricta de estándar DDR con la placa madre. | INCOMPATIBLE si difieren. |
| ram:memory_type | cpu:memory_type | Coincidencia con el controlador de memoria integrado del procesador. | INCOMPATIBLE si difieren. |
| ram:modules | board:memory_slots | Consumo de ranuras físicas de memoria en placa madre. | INCOMPATIBLE si no hay zócalos suficientes. |
| ram:capacity_gb | board:memory_max_gb | Comprobación del techo máximo de memoria admitido. | INCOMPATIBLE si supera el máximo. |
| ram:speed_mts | board:memory_oc_mts | Validación de compatibilidad de frecuencia. | CONDICIONAL (limitación automática por placa). |

2.5 Comparaciones desde: Tarjeta Gráfica (GPU)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| gpu:length_mm | case:gpu_max_length_mm | La longitud de la tarjeta no puede sobrepasar el espacio interior del gabinete. | INCOMPATIBLE si excede el largo disponible. |
| gpu:board_w | psu:continuous_w | La potencia total de la GPU se incorpora al balance de energía demandado. | Aporte crítico al cálculo de vatios de la fuente. |
| gpu:recommended_psu_w | psu:continuous_w | La fuente instalada se contrasta contra la recomendación del fabricante de GPU. | ALERTA / CONDICIONAL si psu_w < gpu_recommended_w. |
| gpu:power_connectors | psu:connectors | La fuente debe disponer de los cables PCIe (8 pines) o 12VHPWR necesarios. | INCOMPATIBLE si faltan conectores en la fuente. |
| gpu:interface | board:pcie | Inserción física en el puerto PCIe x16 principal de la placa madre. | INCOMPATIBLE si no coincide la ranura. |

2.6 Comparaciones desde: Fuente de Poder (PSU)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| psu:continuous_w | Consumo Total Calculado | Validación: Potencia >= (Consumo Total * 1.25 + 50W de reserva). | INCOMPATIBLE si la fuente no cubre la potencia mínima requerida. |
| psu:length_mm | case:psu_max_length_mm | Espacio en el túnel de la fuente del gabinete. | INCOMPATIBLE si la fuente excede el largo máximo. |
| psu:connectors | gpu:power_connectors | Entrega de suficiente cantidad de conectores auxiliares de video. | INCOMPATIBLE si faltan ramales de alimentación. |

2.7 Comparaciones desde: Refrigeración / Cooler

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| cooler:sockets_cooler | cpu:socket | Soporte de anclajes metálicos para el socket del procesador. | INCOMPATIBLE si no incluye anclaje para el socket. |
| cooler:capacidad_termica_w | cpu:max_w | Rendimiento térmico suficiente para disipar el calor máximo de la CPU. | INCOMPATIBLE si capacidad < potencia máxima. |
| cooler:altura_cooler_mm | case:cooler_max_height_mm | Cierre adecuado del panel lateral del gabinete sin contacto. | INCOMPATIBLE si excede la altura permitida en el chasis. |

2.8 Comparaciones desde: Almacenamiento (Storage)

| Parámetro Origen | Parámetro Destino | Condición / Regla de Validación | Estado / Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| storage:form_factor (M.2) | board:m2_slots | Cantidad de ranuras M.2 disponibles en la placa madre. | INCOMPATIBLE si se sobrepasa la cantidad de puertos. |
| storage:form_factor (2.5/3.5) | board:sata_ports | Cantidad de puertos SATA disponibles en la placa madre. | INCOMPATIBLE si se sobrepasa la cantidad de puertos SATA. |
| storage:interface | board:m2_pcie_version | Contraste de velocidad de interfaz M.2 PCIe. | CONDICIONAL si el puerto limita el ancho de banda del disco. |

3. Relaciones Innecesarias o Redundantes (A Evitar en el Motor)

Relaciones innecesarias que se excluyen del motor de asesorías para evitar sobreingeniería y bloqueos injustificados:

| Relación Innecesaria / Redundante | Motivo de Invalidez o Redundancia | Recomendación para el Sistema |
| --- | --- | --- |
| Versión Numérica Exacta de BIOS en Ficha Técnica | Los proveedores y cajas comerciales no traen la versión exacta de BIOS instalada. Exigir este dato bloquea la carga de productos y genera estados 'POR_VERIFICAR' innecesarios. | Eliminado de la ficha de placa madre. Reemplazado por validación de socket y aviso informativo por chipset/generación. |
| gpu:memory_type ➔ ram:memory_type | La memoria VRAM de la GPU (GDDR6, GDDR6X) es totalmente independiente de la memoria RAM del sistema (DDR4, DDR5). | No comparar. Una GPU GDDR6 funciona perfectamente con RAM DDR4 o DDR5. |
| cpu:socket ➔ ram:memory_type (directo) | La placa madre ya valida físicamente el tipo de ranura DIMM (DDR4 o DDR5). Compararlo de forma aislada contra el socket es redundante. | Validar exclusivamente a través de la placa madre y el controlador IMC declarado. |
| cpu:cores / threads ➔ board:compatibilidad | La cantidad de núcleos o hilos no define incompatibilidad física de zócalo. | El soporte físico lo define el socket; no descartar por conteo de núcleos. |
| storage:read_mbs / write_mbs ➔ board:compatibilidad | Las tasas de lectura y escritura son métricas de rendimiento comercial, no restricciones eléctricas o lógicas de compatibilidad. | No comparar en el motor de compatibilidad. Solo se validan interfaces y ranuras. |
| psu:efficiency ➔ consumo_sistema | La certificación 80 Plus indica eficiencia de conversión energética desde la pared, pero la potencia continua (W) ya es la energía neta entregada. | No involucrar la certificación de eficiencia en el balance de potencia continua. |

4. Estado de Gaps Técnicos y Parámetros Incorporados

Control de cambios técnicos implementados en base de datos (Supabase) y backend de RYA-Tech:

| Componente | Parámetro / Esquema | Estado | Detalle de Implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabinete (Case) | Esquema Técnico CATALOG_TECH_CASE_* | IMPLEMENTADO | Creada la ventana de ficha técnica con 8 campos: factor de forma de placa, dimensiones (altura, longitud, ancho), profundidad de fuente, largo de GPU, altura de disipador y máx ventiladores. |
| Procesador (CPU) | cooler_included (Booleano) | IMPLEMENTADO | Agregado a la ficha técnica de CPU y registrado en Supabase. Permite al asesor exigir cooler dedicado cuando el CPU no incluye disipador de fábrica. |
| Placa Madre | m2_pcie_version (Texto) | IMPLEMENTADO | Agregado a la ficha técnica de Placa Madre y registrado en Supabase. Permite contrastar la generación PCIe del bus M.2 contra el SSD. |
| Placa Madre | Eliminación de parámetro 'bios' | IMPLEMENTADO | Eliminado del formulario y marcado como inactivo en Supabase, ya que no representa un dato comercialmente viable de capturar ni bloquea la compatibilidad física. |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | Conectores PCIe Estructurados (8-pin / 12VHPWR) | PENDIENTE FUTURO | Actualmente se utiliza campo de texto 'power_connectors'; se sugiere a futuro dividir en conteos numéricos. |
| Refrigeración (Cooler) | Esquema Formal CATALOG_TECH_COOLER_* | PENDIENTE FUTURO | Actualmente se utiliza como atributos complementarios del PC Builder; a futuro puede formalizarse en un esquema EAV independiente. |

5. Datos sin Relaciones (Innecesarios para la Compatibilidad Física)

Parámetros que se solicitan en la ficha técnica pero que tienen un propósito netamente comercial, estético o informativo:

| Componente | Parámetro en Ficha Técnica | Tipo de Dato | Propósito Real (Informativo / Comercial) |
| --- | --- | --- | --- |
| Teclado (Completo) | color, layout, connections, wireless, backlight, devices, systems, variant_notes | Comercial / Ergonómico | No afecta la compatibilidad interna de componentes. |
| Mouse (Completo) | edition, color, sensor, max_dpi, wheel, silent_clicks, connections, variant_notes | Comercial / Funcional | No afecta compatibilidad interna del ensamble. |
| Procesador (CPU) | cores, threads, base_mhz, boost_mhz, l3_mb | Rendimiento Informativo | Útiles para perfiles de recomendación de uso (gaming/diseño), no impiden el ensamble físico. |
| Placa Madre | wifi, bluetooth, ethernet_mbps | Conectividad Informativa | Características de conectividad periférica; no restringen procesador, memoria o fuente. |
| Memoria RAM | cas (CL), voltage_v, spd_mts, profiles (XMP/EXPO) | Afinación / Overclock | Características de rendimiento fino; cualquier placa DDR compatible arrancará a frecuencias estándar JEDEC. |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | vram_gb, memory_type (GDDR), video_outputs | Desempeño Visual | Cantidad y tipo de VRAM para renderizado; salidas para monitores sin impacto en montaje interno. |
| Fuente de Poder (PSU) | efficiency (80 Plus), modularity, atx_version | Calidad y Cableado | Indica certificación energética y gestión de cables; no altera la potencia continua disponible. |
| Almacenamiento | read_mbs, write_mbs | Velocidad de Transferencia | Métricas comerciales de lectura y escritura; no afectan si la unidad encaja en el puerto. |

## Tabla de Compatibilidad CPU - Chipset (rya.compatibilidad_cpu_chipset)

Para desacoplar las reglas de compatibilidad de los productos individuales y evitar redundancia masiva, se implementó la tabla relacional "rya.compatibilidad_cpu_chipset". Esta tabla mapea cada combinación entre Socket, Generación de Procesador y Chipset de Placa Madre, indicando si la combinación es nativa directa o si requiere una actualización previa de firmware/BIOS.

| Columna | Tipo | Restricción | Ejemplo de Valor | Descripción Funcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid() | d3b07384-... | Identificador único del registro de compatibilidad. |
| socket | VARCHAR(50) | NOT NULL | AM5, AM4, LGA1700, LGA1200 | Socket físico compartido entre procesador y placa madre. |
| generacion | VARCHAR(100) | NOT NULL | Ryzen 7000, Intel 14 | Generación o microarquitectura del procesador. |
| chipset | VARCHAR(50) | NOT NULL | B650, Z790, B550 | Chipset integrado en la placa madre. |
| requiere_actualizacion | BOOLEAN | NOT NULL, DEFAULT false | true / false | Indica si la placa requiere actualización previa de BIOS para reconocer el CPU. |

### Resumen de Combinaciones Registradas (100 Reglas Activas)

Se han registrado en la base de datos un total de 100 combinaciones oficiales:
• Intel Generación 10 (LGA1200): 12 chipsets (H410, B460, H470, Q470, W480, Z490, H510, B560, H570, Q570, W580, Z590).
• Intel Generación 11 (LGA1200): 10 chipsets (Serie 500 nativa y Serie 400 H470/Z490/W480/Q470 con BIOS update).
• Intel Generación 12 (LGA1700): 9 chipsets (H610, B660, H670, Q670, W680, Z690, B760, H770, Z790).
• Intel Generación 13 (LGA1700): 9 chipsets (Serie 700 nativa, Serie 600 con BIOS update).
• Intel Generación 14 (LGA1700): 9 chipsets (Serie 700 y Serie 600 con BIOS update requerido).
• AMD Ryzen 3000 (AM4): 8 chipsets (A320, B350, X370, B450, X470 con BIOS; A520, B550, X570 nativos).
• AMD Ryzen 4000 (AM4): 8 chipsets (A320, B350, X370, B450, X470 con BIOS; A520, B550, X570 nativos).
• AMD Ryzen 5000 (AM4): 8 chipsets (A320 a X570 compatibles; requieren BIOS F10+ / AGESA 1.0.8.0+).
• AMD Ryzen 7000 (AM5): 9 chipsets (Serie 600 A620 a X670E nativos; Serie 800 B840 a X870E nativos).
• AMD Ryzen 8000 (AM5): 9 chipsets (Serie 600 con BIOS update; Serie 800 nativos).
• AMD Ryzen 9000 (AM5): 9 chipsets (Serie 600 con BIOS update; Serie 800 nativos).